Annex B

PR260608

Statement of Work: Boats and Engines

بيان العمل: قوارب صيد و محركات

Project Overview:

- As part of the Livelihood and resilience project activities is distributing boats and engines for vulnerable fishermen in Wadi Al-Mulk, Al-Mokha district – Taiz governorate.

ملخص المشروع:

- كجزء من نشاطات مشروع سبل العيش و القدرة على الصمود, توزيع قوارب صيد و محركات للصيادين الأشد ضعفاً في وادي الملك، مديرية المخا – محافظة تعز.

Timeline Requirements:

- Boats will be distributed one-time.

- Engines will be distributed one-time.

- Schedule of distribution will be set by the Samaritan’s Purse Livelihood Team.

متطلبات الجدول الزمني:

- سيتم توزيع قوارب الصيد لمرة واحدة.

- سيتم توزيع المحركات  لمرة واحدة.

- سيتم تحديد جدول التوزيع من قبل فريق سبل العيش-منظمة سماريتان بيرس.

Delivery Location:

- The boats and engines will be delivered to Wadi Al-Mulk, Al-Mokha district – Taiz governorate.

- The supplier mush follows all the protocols in terms of safe transportation of the boats and engines.

- It is supplier’s responsibility to reduce risk of boats damage during transportation to the delivery location.

- It is supplier’s responsibility to get all needed permission of transporting the boast and engines.

موقع التسليم:

- سيتم تسليم قوارب الصيد و المحركات إلى وادي الملك، مديرية المخا – محافظة تعز.

- يجب على المورد اتباع كافة البروتوكولات الخاصة بالنقل الآمن للقوارب والمحركات.

- تقع على عاتق المورد مسؤولية تقليل مخاطر تلف القوارب أثناء النقل إلى موقع التسليم.

- تقع على عاتق المورد مسؤولية الحصول على كافة التصاريح اللازمة لنقل القوارب والمحركات.

.

Payment Plan:

- 75% of the total amount will be paid one month after the final distribution of all 13 boats and 13 engines. Samaritans Purse will not pay for any defected boats.

- 25% of the payment will be issued after 2 months of using the boats.

خطة الدفع:

- سيتم دفع 75% من إجمالي المبلغ بعد شهر واحد من التوزيع النهائي لجميع العشرة قوارب و العشرة محركات. لن تدفع سماريتان بيرس مقابل أي قوارب معيبة.

- سيتم إصدار 25% من الدفعة بعد شهرين من استخدام القوارب.

Boats Specifications:

| Technical Specifications | Indicators and Dimensions |
| --- | --- |
| Boat | Type |
| - Length: 5 meters - Width: 1.45 meters - Height: 0.52 meters | Main dimensions and measurements |
| The boat hull is constructed with 3 layers of 100% fiberglass: - 2layers of chopped fiberglass (sheet) (450 g). - 1layer of woven fiberglass (oven) with a density of (600 g). | Boat hull structure |
| The hull of the boat Gunwale is constructed from 100% fiberglass in 6 layers as follows: - 4 layers of chopped fiberglass sheets (sheet) with a density of (450 g). - 2 layers of woven fiberglass sheets (oven) with a density of (600 g). | Boat hull structure - Gunwale |
| - Crafted from durable hardwood and securely fastened using heavy-duty bolts. - The timber core is fully encapsulated with 1 layer of chopped fiberglass sheets (sheet) with a density of (450 g) and coated with premium polyester resin for maximum protection. - Equipped with two U-Bolts specifically designed for outboard engine mounting at the transom (stern). | Rising (Circular belt around the boat) |
| - 3 fully sealed air tanks are installed and strategically distributed at the bow (front) and stern (rear) to optimize buoyancy and maximize safety standards. - Fabricated from 3 layers of chopped fiberglass (sheet) (450 g). - Securely integrated into the hull using required internal reinforcements and stringers; a dedicated water drain plug is also installed at the transom. | Air Tanks |
| - Transverse ribs are fully fabricated from high-grade fiberglass (GRP). - (4) transverse ribs evenly spaced along the entire length of the hull. - A drainage notch (limber hole) is molded into the center-bottom of each rib (along the keel line) to ensure seamless flow and drainage of bilge water. - Each rib is reinforced and overlaid with (3) layers of woven fiberglass sheets (oven) with a density of (600 g) for maximum structural rigidity. | Internal transverse reinforcements of the boat hull (Timber) |
| - Integrated into the aft third (rear section) of the boat, featuring a length of 60 cm; depth and width vary based on the boat’s specific proportions. - Built using a timber core insulated with polyester resin, encapsulated by (4) layers of chopped fiberglass (sheet) (450 g) subdivided into (2) internal layers and (2) external layers. - Fitted with (2) water pumps/aerators inside the tank; (1) intake pump to draw fresh sea water in, and (1) discharge pump for water evacuation, ensuring live bait/small fish stay fresh. | Live well / Baitwell Attachment |
| - The Platform (Shanda) is made of 100% fiberglass inside and out to ensure the location of the motors and is fixed with steel screws. - Padded with strong structural wood and laminated with (2) layers of chopped fiberglass (sheet) (450 g) infused with marine polyester resin. - Engine mounting plates are rigidly secured using marine-grade, corrosion-resistant Stainless Steel (SS) bolts and nuts. | Platform (Al-Shandah / Al-Kardah) |
| - Manufactured from premium, moisture-resistant white wood treated for marine durability. - (3) transverse seating benches installed for crew seating and fishing operations. | Thwarts (Al-Quwari / Seating Benches) |
| The entire boat (inner deck and outer hull) is meticulously coated with premium-grade Marine Gelcoat. This protective barrier shields the GRP from harsh UV rays, weathering, and marine salinity, while delivering a high-gloss, ultra-smooth finish that reduces hydrodynamic drag. | Glycol Material |
| Boat manufacturing warranty for 6 months | Manufacturer’s Warranty |

مواصفات قوارب الصيد:

| المؤشرات و الأبعاد | المواصفات الفنية |
| --- | --- |
| النوع | قارب |
| الأبعاد و المقاييس الرئيسية | - الطول : 5 متر - العرض: 1.45 متر - الإرتفاع: 0.52 متر |
| هيكل جسم القارب | يتم بناء هيكل جسم القارب بعدد 3 طبقات من الألياف الزجاجية الفيبرجلاس100%: - عدد 2 طبقات من الألياف الزجاجية المفرومة ( شيت) (450 جم). - عدد 1 طبقات من الألياف الزجاجية المنسوجة ( أوفن) بكثافة ( 600 جم). |
| هيكل جسم القارب - الكردة | يتم بناء هيكل الكردة لجسم القارب من الألياف الزجاجية الفيبرجلاس100% بعدد 6 طبقات حسب الآتي: - عدد 4 طبقات من صفائح الألياف الزجاجية المفرومة ( شيت) بكثافة (450 جم). - عدد 2 طبقات من صفائح الألياف الزجاجية المنسوجة ( أوفن) بكثافة (600 جم). |
| الحزام الدائري | - يُصنع من الخشب المتين ويُثبّت بإحكام بواسطة البراغي. - يتم تغطية الخشب بطبقة من الالياف الزجاجية المفرومة ( شيت ) بكثافة (450 جم) ويُطلى بمادة البولستر لحمايته. - يتم وضع عدد اثنين سحابات (يوبولد U-Bolt) مخصصة لتثبيت المحرك في مؤخرة القارب. |
| خزانات الهواء | - يتم تركيب 3 خزانات هواء معزولة و موزعة استراتيجياً في المقدمة والمؤخرة لزيادة قدرة القارب على الطفو وتعزيز الأمان. - تصنع خزانات الهواء من 3 طبقات من الألياف الزجاجية المفرومة (شيت) بكثافة (450 جم). - يتم تثبيت هذه الخزانات في جسم القارب بالتقويات والدعائم اللازمة، ايضا يتم عمل فتحة تصريف للمياه في مؤخرة القارب |
| التقويات العرضية الداخلية لهيكل القارب | - تُصنع التقويات العرضية بالكامل من مادة الفيبر جلاس (الألياف الزجاجية). - يتم وضع (4) تقويات عرضية موزعة بالتساوي على طول هيكل القارب. - تُصنع فتحة في منتصف قاع كل تقوية (وسط القارب) لتسهيل سريان وتصريف المياه المجمعة داخل القارب. - تُغطى كل تقوية عرضية بعدد (3) طبقات من الألياف الزجاجية المنسوجة (أوفن) بكثافة (600 جم) لضمان المتانة. |
| المحلق (صندوق حفظ الاسماك الصغيرة) | - يُثبّت صندوق المحلق في الثلث الأخير من القارب، بطول (60) سم وبأبعاد تعتمد على حجم القارب (العرض والارتفاع حسب القارب). - يُصنع من الخشب المعزول بالبوليستر، ويُغطى بـ (4) طبقات من الألياف الزجاجية المفرومة (شيت) بكثافة (450 جم) (2) طبقات من الداخل و(2) طبقات من الخارج. - يتم تركيب (2) شفاطات مياه داخل الصندوق؛ (1) لشفط ودخول الماء المتجدد من البحر، و(1) لتصريف وخروج الماء، وذلك بهدف حفظ الأسماك الصغيرة حية لاستخدامها كطُعم للاصطياد. |
| الشندة (الكردة) | - تُصنع الشندة من الألياف الزجاجية (الفيبر جلاس) بنسبة 100% من الداخل لضمان تحمل وزن واهتزاز المحركات. - يتم حشوها بالخشب القوي وتغطيتها بـ (2) طبقات من الالياف الزجاجية المفرومة (شيت) بكثافة (450 جم) مضافاً إليها البوليستر. - يتم تثبيت قاعدة المحركات بإحكام باستخدام براغي وصواميل مصنوعة من الستانليس ستيل المقاوم للصدأ. |
| القواري | - تُصنع القواري من الخشب الأبيض المتين والمقاوم للرطوبة. - يتم تركيب (3) قواري (مقاعد) مخصصة لجلوس الطاقم والاصطياد. |
| مادة الجليكود | يُطلى القارب بالكامل من الداخل والخارج بمادة الجليكود (Gelcoat) الفاخرة والمخصصة حصرياً لتصنيع القوارب، وذلك لحمايتها من العوامل الجوية، والأملاح، ومنحها لمعاناً ونعومة تقلل من الاحتكاك بالماء. |
| صمان مصنعي | ضمان مصنعي لمدة 6 أشهر للقارب. |

Technical Specifications for the engine:

| Japanese | Country of manufacture |
| --- | --- |
| No less than 2017 | Year of manufacture |
| (15) 2 stroke horsepower | PH |
| (280) cm3 | Displacement |
| 2 cylinders | Number of cylinders |
| (4500-5600) | Maximum RPM |
| Regular gasoline mixed with motor oil | Fuel Type |
| 25 Liter | Fuel tank capacity |
| Manual with automatic recovery + emergency | Operating System |
| 7 liters/hour | Fuel consumption |
| 20 inches | Shaft length |
| tiller | Steering system |
| Sea water circulation by pump ensures safe cooling of the engine | Cooling system |
| Dual and triple through fan | Exhaust |
| Forward, Neutral, Reverse | Switch control |
| Three metal blades with rubber sponge | Fan Type |
| Safety features that give an alert when the engine is exposed to any malfunction or emergency during operation | Safety features |
| (40) kg | Weight |
| Availability of spare parts | Spare parts warranty |
| Providing 24 cans of engine oil for the warranty period | Engine oil |
| Availability of manufacturing warranty no less than 6 months. | Manufacturer’s Warranty |
| Availability of a maintenance workshop for engines & provide engines oil with the engine during warranty period. | Other features |

المواصفات الفنية للمحرك:

| بلد الصنع | ياباني |
| --- | --- |
| سنة الصنع | لا تقل عن 2017م |
| القوة الحصانية | (15) حصان 2 stroke |
| الإزاحة | (280 ) سم مكعب |
| عدد السلندرات | (2) سلندر |
| عدد الدورات القصوى | (4500 ـــ 5600 ) دورة في الدقيقة |
| نوع الوقود | بنزين عادي مخلوط مع زيت المحركات |
| سعة خزان الوقود | سعة ( 25 لتر) |
| نظام التشغيل | يدوي باسترجاع تلقائي + طوارئ |
| إستهلاك الوقود | 7 لتر/ ساعة |
| طول العمود | 20 إنش |
| نظام التوجيه | مقبض يدوي |
| نظام التبريد | دوران ماء البحر بواسطة مضخة تضمن التبريد الآمن للمحرك |
| العادم | ثنائي وثلاثي عبر مروحة |
| تحكم التبديل | أمامي , محايد , خلف |
| نوع المروحة | ثلاث ريش معدنية مع بوش مطاطي |
| مزايا السلامة | مزايا السلامة بما يعطي تنبيه أثناء تعرض المحرك أي خلل أو طارئ أثناء العمل |
| الوزن | ا (40)كجم |
| الضمان قطع الغيار | إمكانية توفير قطع غيار |
| زيت المحرك | توفير 24 علبة زيت خاصة بالمحرك لفترة الضمان. |
| ضمان مصنعي | ضمان مصنعي للمحرك لا يقل عن 6 أشهر. |
| مزايا أخرى | وجود ورشة صيانة و توفير زيد خاص بالمحركات في فترة ضمانة المحرك. |

All documents listed in Annex A must be submitted in the bid.

The contractor is obliged to provide a high-quality boats and engines and the required quantities and specifications according to the criteria listed in this document.

يجب تقديم جميع المستندات المدرجة في الملحق أ في العطاء.

يلتزم المورد بتوفير قوارب صيد و محركات ذات جودة عالية و كفاءة والكميات والمواصفات المطلوبة وفق المعايير الواردة في هذه الوثيقة.

Stamp